| 深圳市华为技术有限公司 | 文档编号 | 产品版本 | 密级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内部公开 |
|  | 产品名称：B890/B882 |  | 共7页 |

HUAWEI B890/B882 V100R001

版本升级指导书

（内部使用）

| 拟制： | Guoxiongjie 84015238 |  | 日期： | 2013-12-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  |  | 日期： |  |
| 批准： |  |  | 日期： |  |

华为技术有限公司

版权所有  不得复制

目  录

1	总体描述	3

1.1	升级说明	3

1.2	术语说明	3

2	升级文件清单	3

2.1	HISI程序	3

2.2	MSM程序	3

2.3	数据库表	3

2.4	配置文件	3

3	BCM 软件的升级步骤	3

3.1	升级前的准备工作	3

3.1.1	操作系统、数据库及配置文件、内核参数、系统运行情况检查	3

3.1.2	操作系统、数据库、相关文件的备份工作	4

3.2	使用FMC一键升级工具升级	4

3.3	升级完成后的版本验证	6

3.4	升级中的异常处理流程	6

3.4.1	升级异常时的调试／测试方法及规避措施	6

3.4.2	其他	7

3.5	升级失败的旧版本恢复流程	7

3.6	升级成功后的现场清理	7

4	升级完成后的验证方案	7

5	安装部分	7

5.1	安装前的准备工作	7

5.2	安装步骤	7

5.3	安装检查	7

# 总体描述

## 升级说明

- 本文档描述了B890/B882产品升级的操作指导，旨在为B890/B882软件升级提供最佳升级方案。完整的软件升级分为路由和无线两个部分的软件升级。路由的升级方法在第3节给出介绍，无线的升级方法在第4节给出介绍。在根据不同的需要选择升级路由或者无线时请选择相应的章节作为参考。

## 术语说明

- 无

# 升级文件清单

## HISI程序

| 文件 | 描述 |
| --- | --- |
| BXXX-V100R001CXXBXXX(ROUTER).BIN | 路由应用软件升级映像 |

## MSM程序

| 文件 | 描述 |
| --- | --- |
| BXXX-V100R001CXXBXXX(AMSS).BIN | 无线应用软件升级映像 |

## 数据库表

- 无

## 配置文件

- 无

# BCM 软件的升级步骤

B890/B882支持通过一键升级方式对单板进行升级，升级使用装备提供的PC升级工具进行。

## 升级前的准备工作

    - 操作系统、数据库及配置文件、内核参数、系统运行情况检查

- windows 98、2000、xp、vista

- IE 6.0及以上版本

    - 操作系统、数据库、相关文件的备份工作

- 无

- FMC升级工具升级的版本

- 请注意： 本次版本修改二级Uboot功能，V3试制之前的单板，必须使用串口升级。二级Uboot升级完毕后才能使用 FMC一键升级工具升级。（二级Uboot升级老的板子需要焊上串口然后找Router开发团队的同事指导升级）,升级完成后可以使用下面工具升级路由版本。

## 使用FMC一键升级工具升级

目前以B890/B882产品为例说明如何使用FMC一键升级工具进行升级：

使用网线将FMC与PC机相连，下载FmcUpgrade.exe文件，可以看到如下图所示的图标

图 1 一键升级工具图标

这是一个升级工具的生成工具。双击此图标，出现如下界面：

图 2 一键升级工具配置

注意不要勾选”Do LT Workstation”选项，选择路由和无线的升级BIN文件，点击”Next”，弹出界面如下图3所示：

图 3 一键升级工具配置

点击CHECK按钮，打开的界面如下：

图 4 一键升级工具

可以看到系统根据刚才在FmcUpgrad工具中设置的路径找到了升级版本。点击Upgrade按钮，开始升级。

图 5 一键升级工具

等待升级完成，注意此时不能出现掉电现象，整个升级过程约五分钟左右。

升级完成后会出现如下界面:

图 6 一键升级工具

点击关闭按钮退出界面即完成升级，机器会自动重启。

## 升级完成后的版本验证

升级后可以登录ROUTER WEB页面查看软件的版本，登录WEB页面，（注意语言）Settings->System->Device Information，核对升级软件的版本号。

## 升级中的异常处理流程

    - 升级异常时的调试／测试方法及规避措施

- 升级过程中需要确保不能掉电。如果掉电可以重新进行一次升级，但是有可能会破坏FLASH，产生坏块，影响未知。

    - 其他

- 无。

## 升级失败的旧版本恢复流程

- 无。

## 升级成功后的现场清理

无。

# 升级完成后的验证方案

- 升级之后的版本验证通过之后，进行拨测。

- 1．可以查看页面上方WAN的信号强度来验证ROUTER与无线模块是否正常

- 2．如果用户的B890/B882支持数据业务，则应进行拨号上网，检查是否可以进行正常数据业务。

- 3．通过WEB访问ROUTER，检查是否可以正确连接，以及所显示的语言是否运营商要求的语言。

# 安装部分

## 安装前的准备工作

- 无。

## 安装步骤

- 无。

## 安装检查

- 无。